MCQ 1: Transistor चा test करण्यासाठी कोणता multimeter mode वापरला जातो?
a) DC Voltage
b) DC Current
c) Resistance (Ω)
d) Diode Mode
Answer: d) Diode Mode

MCQ 2: Transistor चे तीन pins कोणती आहेत?
a) Positive, Negative, Ground
b) Base, Collector, Emitter
c) Anode, Cathode, Gate
d) Red, Black, Green
Answer: b) Base, Collector, Emitter

MCQ 3: Base → Collector किंवा Base → Emitter direction मध्ये reading किती येते?
a) 0V
b) 0.6–0.7V
c) 1.5V
d) OL
Answer: b) 0.6–0.7V

MCQ 4: Reverse direction मध्ये reading येत नाही (OL) याचा अर्थ काय?
a) Transistor short आहे
b) Transistor normal आहे
c) Transistor dead किंवा open आहे
d) LED ON आहे
Answer: b) Transistor normal आहे

MCQ 5: दोन्हीकडे reading येत असेल तर transistor ची स्थिती काय आहे?
a) Perfect working
b) Shorted
c) Open/Dead
d) Resistor faulty
Answer: b) Shorted